Danmarks Miljøundersøgelser

Afdeling for Vandløbsøkologi

RG/20.12.2001

Teknisk anvisning

Miljøfremmede stoffer i husdyrgødning

Undersøgelse i 2002 i fem oplande

1. Baggrund

I forbindelse med revisionen af NOVA i 1998 blev det besluttet, at der skal foretages analyse af miljøfremmede stoffer i gylle – i alt 100 prøver – i fem LOOP oplande (Storstrøms Amt, Nordjyllands Amt, Vejle/århus Amt, Fyns Amt og Sønderjyllands Amt). Formålet hermed er at kortlægge husdyrgødningens bidrag til forureningen med miljøfremmede stoffer. En liste over stoffer, der ønskedes analyseret for, blev i programbeskrivelsen NOVA 2003 opstillet af Miljøstyrelsens daværende Landbrugskontor. Analysen blev planlagt til at skulle udføres sidst i overvågningsperioden, således at der kunne indhøstet så meget erfaring med miljøfremmede stoffer som muligt, inden denne analyse blev sat i værk.Af paradigmaet fremgår at undersøgelsen skal udføres i 2002.

På Aftaleudvalgets møde den 18. januar 1999 blev det endvidere besluttet at der skulle udføres en  ekstra undersøgelse i to oplande, omfattende 3 amter: Fyn, Vejle og Århus. Denne undersøgelse blev udført i 2001, og skulle udgøre et forprojekt til den oprindelig planlagte undersøgelse i de fem oplande. 

Nærværende anvisning gælder for undersøgelsen i fem oplande 2002, og er baseret på erfaringer fra undersøgelsen i 2001.

2. Faglige erfaringer fra tidligere undersøgelser

Landovervågningen – gylleanalysen i 2001

I undersøgelsen indår ialt 29 gylleprøver inddelt i grupper fra henholdsvis svinebrug, kvægbrug og økologisk kvægbrug. Stoflisten i denne undersøgelse var revideret i forhold til Miljøstyrelsens stofliste, som beskrevet i ”Teknisk Anvisning. Miljøfremmede stoffer i husdyrgødning. undersøgelse i to oplande i 2001.” Resultaterne fra undersøgelsen er beskrevet i rapporten ”Miljøfremmede stoffer i flydende husdyrgødning” (Paulsen et al., 2002). 

I undersøgelsen blev phenolforbindelser, tungmetaller og uorganiske sporstoffer, PAH’er og LAS fundet i mere end 80% af prøverne, phatalater og PVB’er blev fundet i 48-62% af prøverne, mens nedbryningsprodukter af pesticider og fosfortriestere blev fundet i 10-24% af prøverne. Pesticider og chlorphenoler blev ikke fundet i nogen af prøverne.

Der var markant forskel mellem husdyrbrugene med hensyn til  koncentrationsniveau af metallerne – kobber, nikkel og zink - i gyllen. Forskellen skyldes brugen af zink og kobber som vækstfremmere tilsat svinefoderet.

I Slambekendtgørelsen er der opstillet grænse- eller afskæringsværdier for den højst tilladte koncentration i slam. Ingen af analyseresultaterne for tungmetaller i gylle overskrider grænseværdierne i Slambekendtgørelsen. Stofferne DEHP, LAS og PAH’erne ligger langt under afskæringsværdien for slam, mens de målte koncentrationer af nonylphenol i flere tilfælde ligger tæt på den fremtidige afskæringsværdi for slam.

De økotoksikologiske jordkvalitetskriterier vurderes at overskrides for nonyphenol indenfor en kortere årrække, hvis der udspredes gylle svarende til de nuværende harmonikrav. For de øvrige analyserede stoffer vil de økotoksikologiske jordkvalitetskriterier ikke overskrides de første 100 år med udspredning af gylle.

Undersøgelse fra Miljøstyrelsen 1997

I 1997 havde Miljøstyrelsen anmodet Landbrugets Rådgivningscenter (LR) om at udføre en undersøgelse af miljøfremmede stoffer i gylle med særlig vægt på forekomst af vaskemidler. Resultaterne heraf er beskrevet i rapporten ”Miljøfremmede stoffer i husdyrgødning” (Stenvang Hansen & Rasmussen, 1999). 

I rapporten er der arbejdet med fire stofgrupper, som kunne være problematisk i gylle: LAS, DEHP, PAH og NPE (nonylphenol ethoxylater). Resultaterne viste, at der ikke er nogen klar forskel mellem bedrifterne størrelse og forbrug af kemikalier og indhold i gylleprøverne. Rapporten arbejder med tre bedriftstyper: svinebrug, kvægbrug og økologisk kvægbrug. Generelt gælder, at hvis der lægges samme vurdering til grund for husdyrgødning som for spildevandsslam, er belastningen med miljøfremmede stoffer fra gylle meget lav. Samstemmende med undersøgelsen i landovervågningen kan det ikke udelukkes at der på længere sigt bliver problemer med NPE (nonylphenol ethoxylater) på nogle bedrifter.

3. Stoflisten

På baggrund af ovennævnte undersøgelser (LOOP undersøgelsen i 2001 og Miljøstyrelsens undersøgelse i 1997) er der opstillet en liste over miljøfremmede stoffer, som det vil være relevant at gå videre med i undersøgelsen i 2002. I forhold til stoflisten i 2001 er der udeladt stoffer som ikke er fundet eller forekommer i meget lille koncentration i nævnte undersøgelse. Endvidere er listen udvidet med antibiotika som vedtaget på Aftaleudvalgsmøde den 29.09.2000. Stoflisten godkendt af styringgruppen ved en skriftlig høring den 20.12.2001:

Stofliste

· generelle parametre: tørstof, glødetab, total-N og total-P

· Metallerne: aluminium, cadmium, kobber, nikkel og zink

· PAH'erne: dimethylnaphthalener, phenanthren, fluoranthen, pyren, benzfluoranthener (b+j+k), trimethylnaphthalener, fluoren, chrysen/triphenylen, benz(ghi)perylen,  acenaphthen, dibenz(ah)antracen, benz(a)anthracen, benz(a)pyren, acenaphthylen og indeno(1,2,3-cd)pyren 

· Phthalaterne/blødgørerne: DEHP, DBP og DMP (dimethylphthalat)

· Phenolforbindelserne/detergenterne: nonylphenoler og nonylphenolpolyethoxylater

· Detergenten: LAS

· Alkoholethoxylater,
· Antibiotika:  Sulfonamider, betalaktamer, makrolider, evt. stoffet trimetoprim fra en 4. gruppe og tetracycliner
4. Prøvetagning

På baggrund af erfaringer fra undersøgelsen i 2001 anbefales følgende procedure:

· Prøverne udtages fra omrørt tank umiddelbart før gylleudbringning i foråret. Prøvetagningsmetoden er beskrevet i rapporten fra Miljstyrelsen ”Miljøfremmede stoffer i husdyrgødning” (stenvang Hansen & Rasmussen) (vedlagt som bilag 1).

· Alle prøver i undersøgelsen udtages af samme person/institution for at minimere usikkerhed og variation ved prøvetagning. 

· Alle prøver analyseres af et laboratorium for at minimere usikkerhed og variation ved analyserne.

· Der indhentes oplysning om staldtype, sammensætningen af anvendte foderblandinger og anvendelse af kemikalier og bekæmpelsesmidler i stald og vaskerum (skema hertil endnu ikke udarbejdet).

På baggrund af ovennævnte anbefalinger vil det være hensigtsmæssigt at amterne planlægger gylleundersøgelsen i fællesskab.

5. Økonomisk grundlag for nærværende undersøgelse

I programbeskrivelsen er der afsat et budget på 300.000 kr. pr. opland i 5 oplande til analysen af miljøfremmede stoffer i gylle. Med udgangspunkt i den beskrevne stofliste vil analyseprisen beløbe sig til ca. 25.000 kr. pr prøve. Det forventes at udgifter til prøvetagning, kompensation til landmænd m.v. vil blive ca. 5-6.000 kr. pr prøve. Dette medfører, at der kan analyseres 9-10 prøver pr. opland (mod den oprindelige forventning på 20 prøver pr opland). 

6. Udvælgelse af ejendomme
Så vidt muligt udtages prøverne på bedrifter indenfor LOOP oplandene, som derefter suppleres med ejendomme udenfor oplandene. I hvert LOOP skal udtages prøver fra 4 svinebrug, 3-4 konventionelle kvægbrug og 1-2 økologiske kvægbrug. Bedrifterne bør være omfattet af reglerne for, hvornår en virksomhed skal være anmeldt til Plantedirektoratets register, dvs. mindst 10 DE eller mere end 1.0 DE/ha. 

7. Rapportering af data

Resultaterne præsenteres både for enkeltstoffer og for grupper af stoffer. Der angives fundprocent, gennemsnitligt koncentration af stofferne i gyllens tørstof samt spredningen på målingen. Ved gennemsnitsberegningen medtages kun prøver med et indhold af stoffet. Resultaterne sammenlignes med grænse- eller afskæringsværdier for den højst tilladelig koncentration i slam.

Stofferne forekomst i gyllen vurderes i forhold til økotoksikologiske jordkvalitetskriterier (Scott-Fordsmand, et al., 1995; Jensen et al., 1997). Til dette formål skal arealbelastningen beregnes. Der tages udgangspunkt i den maksimal tilladelige udbringning af husdyrgødning på baggrund af gødningens kvælstofindhold. Endvidere antages at stofferne opblandes i en dybde af 20 cm. Jordens rumvægt kan antages at være 1,5, såfremt der ikke foreligger målinger heraf. 

Det vil være hensigtsmæssigt at amter og Fagdatacenter udarbejder en fælles rapport over undersøgelsen.

Litteratur

Jensen J, Kristensen H.L. & Scott-Fordsmand (1997). Økotosikologiske jordkvalitetskriterier. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen. Nr. 82. Miljøstyrelsen.

Stenvang Hansen L. & Rasmussen J.O. (1999): Miljøfremmede stoffer i husdyrgødning. Miljøprojekt nr.  485. Miljøstyrelsen. 

Paulsen I., Hansen A.M., Hansen P. & Nykrog J. (2002): Miljøfremmede stoffer i flydende husdyrgødning. Udgivet af Fyns Amt (under udgivelselse).

Scott-Fordsmand J.J., Jensen J., Pedersen M.B. & Folker-Hansen (1995): Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier. udvalgte stoffer og stofgrupper. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen. nr. 13. Miljøstyrelsen.

Bilag 1 

Metodebeskrivelse til udtagning af gylleprøver anvendt i Miljøstyrelsens projekt (fra Stenvang Hansen & Rasmussen, 1999)

Omrøring af gyllen:
Gyllen i gyllebeholderen skal være grundigt omrørt kort før prøveudtagning for at opnå en homogen og repræsentativ prøve. Omrøring kan ske med egen omrører eller ved maskinstationen.

Udtagning af prøve:

Der udtages 4 prøver pr. gyllebeholder á ca. 1 l. Prøverne blev forsøgt taget fra 0,5 - 1 m under gylleoverfladen. Prøverne blandes og fordeles i 

- to 1 l glas til VKI, hver med 750 ml gylle, og
- to 1 l glas til Hedeselskabet, hver med ca. 900 ml gylle. 

Der er ved hver udtagning indhentet oplysninger om omrøringsforhold og mængden af gylle.

Opbevaring: 

Prøver til VKI:

- Der lægges en aluminiumsfolie under skruelågene, der skrues på. Glassene nedfryses herefter opretstående og holdes nedfrosset indtil analysen.

Prøver til Hedeselskabet:

- Glassene opbevares opretstående på køl (1-5 °C) indtil analysen.

Prøvetagningsudstyr:

Prøvetageren var lavet i rustfrit stål og udformet som en simpel tragtformet beholder monteret på en længdevariabel stang.

Tidspunkt for prøveudtagning:

De fleste af prøverne er taget i perioden 13. marts 1998 - 18. april 1998. To prøver er dog taget 28. april og 7. maj. På tidspunktet for udtagning af gyllen har den en gennemsnitlig alder på 4-6 måneder.

Risiko for kontaminering: 

Der er en risiko for kontaminering af prøverne med de stoffer, der analyseres for fra forskellige kilder. Derfor er der gjort store bestræbelser på, at prøver og udstyr ikke var i berøring med 

- plastmateriale, 
- med olieforbindelser fra hænder eller maskineri,
- eller med sæbe, vaskemidler eller desinfektionsmidler fra hænderne.

